被釉功率线绕固定电阻器规格书

规格型号：      RXG1B

文件名称：      规格书

文件编号：LZ0.467.003.01-a

日    期：    2018.03.19

]

|  | 拟制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签名 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |

| 版本 | 日期 | 更改 | 签名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拟制 | 审核 | 批准 |

■ 范围：

本规格书规定了RXG1B型被釉功率线绕固定电阻器的一般特性及要求。

■ 外形图及尺寸：

| 型号 | 功率（W） | 阻值范围(φ) | 阻值允许偏差 | 温度系数 ±（×10-6/℃） | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A±1 | Bmax | C±2 | D±0.2 | E±0.2 | F±0.2 | G±0.2 |
| RXG1B | 13 | 5.1---4.7K | ±5% | ≤±75 | 64.0 | Ø12.5 | 22.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1.0 |
|  | 21 | 5.1----5.6K |  |  | 78 | Ø 15.5 | 32.0 |  |  | 6.0 |  |
|  | 26 | 5.1----6.2K |  |  | 86.0 |  |  |  |  |  |  |

■ 引用标准：

GB/T5729-2003      电子设备用固定电阻器第一部分：总规范

GB/T2828.1-2012    逐批检查技术抽样程序及抽样表

GB/T2691-2016      电阻器电容器标志方法

■ 功率曲线：

■ 主要参数

| 检验项目 | 技术要求 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 引出端强度 | 拉力试验 40N | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| 可焊性 | 槽焊法：温度 235±5℃ 时间 2±0.5s | 焊料的自由流动并与湿润为可焊性良好 |
| 过载 | 施加10倍额定功率负荷5s | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| 温度快速变化 | QA:-55℃ QB:+200℃ | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| 耐焊接热 | 槽焊法，槽温：350±10℃ 时间：3.5±0.5s | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| 振动 | 振幅：0.75 mm或加速度98m/s2 持续时间：6h | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| 气候顺序 | 干热-循环湿热-寒冷-低气压-循环湿热 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
| 室温耐久性 | 持续时间：1000h 在48、500和1000h | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
| 阻值随温度变化 | -55℃/20℃ 20℃/100℃ | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| 稳态湿热 | 温度+40±2℃，湿度93−3+2 %，放置56天 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
| 温升 | 施加额定功率负荷 | △T≤245℃ |

- 订货示例

RXG1B - 13W - 5R63 ±5%

允许偏差

标称阻值

额定功率

规格型号